橋点検第１号　橋梁点検業務委託

特記仕様書

第１条　適用

１．この特記仕様書は、「令和８年度 橋梁点検業務委託」（以下「本委託」という）の履行に適用する。

なお、本仕様書に規定のないものは、「道路橋定期点検要領　令和６年３月　国土交通省 道路局」（以下

「定期点検要領」という）及び「岐阜県農政部・林政部・県土整備部・都市建築部、測量作業共通仕様

書、設計業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）によるものとする。

２．本業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。

第２条　履行場所

本業務の履行場所は、多治見市内一円とする。

第３条　履行期間

履行期間は、契約日から令和９年３月１日までとする。

第４条　業務の目的

本業務は、多治見市が管理する道路橋について、道路法施行規則第４条の５の２の規定に基づいて行う点検であり、各部材の状態を把握、診断、必要な措置の特定、点検結果の記録・蓄積等を行うことを目的とする。

第５条　管理技術者及び照査技術者

１．管理技術者は、共通仕様書第１１０７条の定めのほか以下の①から④に定めるいずれかの資格かつ⑤の

業務経験を有し⑥の資格を有する者とする。照査技術者は、共通仕様書第１１０８条の定めのほか以下

の①から④に定めるいずれかの資格を有する者とする。

①技術士（総合技術監理部門（建設））

②技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート、道路））

③土木学会認定技術者（特別上級（メンテナンス分野、鋼・コンクリート分野、上級（同左）、一級（同

左））

④ＲＣＣＭ（道路又は鋼構造及びコンクリート）

⑤令和５年度以降公示日までに完了した業務において以下に記載する「同種」において実績を有する

者。

同種業務 ： 道路橋に関わる点検業務

⑥道路橋点検士（一般財団法人橋梁調査会）

２．本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でな

ければならない。

３．管理技術者は原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等やむをえない理由により変更を行う

場合には、同等以上の技術者とするものとし、監督員と協議を行うものとする。

第６条　点検技術者

受注者は、点検業務を行う「点検技術者」を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。変更したときも同様とする。なお、点検技術者は複数通知できるものとし、点検技術者は、下記の(1)から(3)のいずれかの要件を満たすとともに、下記の(ア)から(イ)のいずれかの資格要件等を有する者とする。

(1)道路橋に関する相応の資格又は、相当の実務経験を有すること。

(2)道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること。

(3)道路橋の点検に関する相当の技術と実務経験を有すること。

(ア)技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート））の資格保有者

(イ)国土交通省登録技術者資格 ※１、※２

①鋼構造物：施設分野：橋梁(鋼橋)－業務：点検の資格保有者

②コンクリート構造物：施設分野：橋梁(コンクリート橋) －業務：点検の資格保有者

第７条　使用する技術基準等

本業務で使用する技術基準等は、共通仕様書に定めるものの他、次によるものとする。

①道路橋定期点検要領　令和６年３月　国土交通省 道路局

②その他業務上監督員が必要と定める資料

第８条　業務計画書作成

受注者は、契約後速やかに業務実施体制を整えて、業務上必要な資料収集をしたうえ業務計画書を作成し監督員に提出するものとする。業務計画書には監督員が定める事項及び下記事項を最低限記載するものとする。

①業務内容

②業務実施方針

③業務実施体制

④業務工程表

⑤連絡体制（緊急時含む）

第９条　打合せ等

打ち合わせは、業務着手時、各作業の中で主要な区切りの時点及び成果品納入時に行い、業務に関する打ち合わせ記録は、受注者が作成するものとし、打ち合わせ後、速やかに監督員に提出するものとする。

なお、（ａ）業務着手時、（ｃ）成果品納品時には管理技術者が出席するものとする。

（ａ）業務着手時

業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打ち合わせを行うとともに、業務遂行のために必要な資料

の貸与を行う。

（ｂ）中間打ち合わせ

現地踏査による実施計画書作成時、点検表記録様式作成時において、中間打ち合わせを２回行うことを

標準とする。※業務内容を勘案して追加することができる。

（ｃ）成果品納入時

成果品のとりまとめが完了した時点で打ち合わせを行うものとする。

（ｄ）その他監督員が必要と認めた時

（ａ）～（ｃ）以外で、監督員が必要と認めた時に行うもとする。

第１０条　再委託

１．本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

本業務は「主たる部分」として共通仕様書第１２９条（測量業務共通仕様書）および共通仕様書第１１

２８条（設計業務等共通仕様書）の他に以下の内容を加えるものとする。

①本業務の計画準備

②報告書作成

③本特記仕様書の次に示す条項に係わるもの。

ア．「第15 条 現地踏査」に係わるもの。

イ．「第18 条 定期点検」に係わるもの。

上記のうち、現地作業における補助作業は主たる業務の対象外とする。

２．業務の一部（主たる部分を除く）を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託の相手の住所、氏

名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、

承諾を得なければならない。

第１１条　貸与資料

共通仕様書に定める委託者が貸与する図書その他資料は次のとおりとする。

①台帳（既存）

②過去の点検記録（既存） ※過去の点検記録等が有れば記載その他業務履行上必要となった委託者の所

有する資料については、協議により貸与するものとする。

第１２条　成果物の提出

１．本業務で提出する成果品は、下記のとおりとする。

①報告書 ･･････････････････････････････････････････ １式

②電子データ ･･････････････････････････････････････ １式

③その他監督員の指示するもの ･･････････････････････ １式

２．成果品は、「各要領」及び「各基準」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R 又はDVD)で２部

提出する。「各要領」及び「各基準」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、電子化の

是非を決定する。

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによる チェックを行い、エラーがないことを確認

した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

４．「各要領」、「各基準」、「手引き」等は、最新のものを適用すること。なお、業務期間内において改訂が

あった場合には、その適用についても監督員と協議すること。

第１３条　疑義

受注者は、本業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督員と協議を行うものする。

第１４条　対象道路橋

本業務の対象道路橋を別添「多治見市 道路橋定期点検業務 点検対象道路橋一覧表」に示す。

対象施設の規格・型式等により点検方法等に変更が生じた場合または、点検数量に変更が生じた場合は監督員と協議するものとし、必要に応じて変更の対象とする。

なお協議には、必要に応じて、見積の提出を求める場合がある。

第１５条　現地踏査

点検に先立ち、道路橋の立地状況、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について、現場の概況を調査して記録する。なお、道路橋の状況（排水桝等の土砂溜まり等）により点検作業に支障がある場合や点検方法に変更等があると判断される場合には、監督員と協議すること。

第１６条　実施計画書作成

受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上、橋梁ごとに実施計画書を作成し、監督員に提出するものとする。

実施計画書には次の事項を記載するものとする｡

① 業務内容

② 点検対象位置図

③ 業務実施方針（点検方法、点検項目、現地への進入情報等の次回点検時に必要となる情報等

（点検後記入）具体的な部材の評価方法および健全性の診断方法）

④ 実施体制

⑤ 関係機関協議資料（第１７条に係わるもの）

⑥ 実施工程表

⑦ 仮設備計画

⑧ 使用建設機械

⑨ 安全管理計画(交通規制を含む)

⑩ 環境対策

⑪ 連絡体制(緊急時含む)

⑫ その他監督員が必要と認めたもの

実施体制については、適切な点検作業班を編成するものとする

第１７条　関係機関との協議資料作成

点検において必要な関係機関（交通管理者、他の道路管理者、鉄道会社、河川管理者等）との協議用資料、説明資料の作成及び必要な資料の収集を行う。

第１８条　定期点検

１．現地点検及び診断

①定期点検（以下、「点検」という。）は、近接目視により行うことを基本とし、必要に応じて触診や打

音検査等の非破壊検査等を併用して行う。

②定期点検要領に基づき、「部材単位」及び「道路橋毎」の健全性の診断を行う。

③必要に応じて機械・機具を用いる場合は、それらの機器及び使用の範囲等について監督員と協議する

こと。

④点検作業時に、第三者被害の可能性のある損傷等（うき、剥離等）が確認された場合は応急措置を行

うと共に、損傷と措置の内容については、書面にて監督員に報告を行うこと。

⑤排水枡や支承周りに土砂等が溜まっていることが見受けられた場合は、適宜清掃を行うこと。

⑥全ての損傷箇所について、損傷規模（寸法や深さ等）が分かるようにデジタルカメラ等を用いて撮影

し、点検表記録様式へ記録すること。

⑦橋梁台帳のデータが現地と整合されているか確認し、台帳データの不備等がある場合は、監督員と協

議の上、必要なデータを収集し修正等を行うこと。

２．点検表記録様式の作成

点検結果をもとに、定期点検要領に定める点検表記録様式及び監督員が別途指示する様式の作成を行う。

第１９条　安全管理

１．受注者は、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。なお、

保安施設の設置にあたっては、「道路工事保安施設設置基準（案）」によるものとする。

２．定期点検は交通供用下で行うことが多いことから、道路交通、第三者及び点検に従事する者の安全確

保を第一に、労働基準法、労働安全衛生法その他関連法規を遵守するとともに、現地の状況を踏まえた

適切な安全対策について実施計画書に盛り込むものとする。

主な留意事項は次のとおりである

①高さ２ｍ以上で作業を行う場合、点検に従事する者が墜落する恐れがある場所では必ず安全帯を使用

する。

②足場、昇降設備、手摺、ヘルメット、安全帯、橋梁点検車等の機械の点検を始業前に必ず行う。

③点検実施にあたっては、足場等を十分に確認の上、転落事故等のないよう十分に配慮すること。

④足場、通路等は常に整理整頓し、安全通路の確保に努める。

⑤道路あるいは通路上での作業には、必ず反射チョッキを着用し、必要に応じて交通誘導員を配置し、

作業区域への第三者の立ち入りを防止する。

⑥高所作業では、用具等を落下させないよう十分注意する。

⑦密閉場所で作業する場合は、酸欠状態等を調査の上実施する。

３．交通誘導員の配置について、関係機関との協議等により当初設計と異なる場合は、監督員と協議する

ものとし、契約変更の対象とする。

第２０条　沿道対応

本業務実施中、沿道の住民及び道路利用者より苦情があった場合には。受注者において丁寧に対応するものとし、その結果を監督員に報告するものとする。

第２１条　作業区分

本業務の作業区分は下記によるものとする。

作業区分

昼間作業

ただし、現場条件又は関係機関との協議等により作業区分に変更を要する場合には、監督員と協議する

ものとし、契約変更の対象とする。

第２２条　報告書作成

本業務において作成した資料の整理、取り纏めを行う。取り纏めを行う資料は、監督員との協議資料のほ

か、関係機関の協議に使用した資料等、本業務を行う上で成した全ての資料とする。

第２３条　個人情報の取扱いに関する基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに

当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の有する個人情報の保護に関する法律（平

成15 年5 月30 日法律第58 号）第６条第２項の定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切管理のために必要な措置を講じなければならない。

第２４条　秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第２５条　取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対し、そ

の利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で

個人情報を取得しなければならない。

第２６条　利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外

の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第２７条　複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第２８条　再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。

第２９条　事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やか

に発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し又は解除された後においても同様と

する。

第３０条　資料等の返却等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後、速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従う

ものとする。

なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には確実にそれらを廃棄又は消去しなければならない。

第３１条　管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必

要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

第３２条　管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなけ

ればならない。

第３３条　従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第３４条　ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、発注者と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更

新（アップデート）しなければならない。