消防吏員活動服仕様書

（オールシーズンモデル）

多治見市消防本部

１　概要

この仕様は、多治見市消防本部における活動服について定める。

２　総則

（１）当活動服の製作に要する費用は、当初に契約したとおりとする。

（２）使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。

（３）各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。

（４）製品の納入に際しては、１着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが確認できるようにし、名簿に基づき所属ごとにまとめて納品すること。

（５）納入業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。このとき、仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。

（６）この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。

（７）採寸は、サイズ表による試着ゲージを提出し、各人によりサイズを決定するものとする。（ズボン股下の寸法は各人の体型に合わせて仕上げること。）

（８）仕様書内縫製上の数値は全て約表記とする。

３　品名及び数量

活動服上衣　　　　　　　　113枚

活動服ズボン　　　　　　　113本

個人名用エンブレム　　　　113枚

４　納期

令和９年３月31日

５　納品場所

多治見市三笠町二丁目21番地　多治見市消防本部

６　形式

（１）上衣

立体裁断及び立体縫製、スタンドカラーフルジップ式、衿トリミング入り、両胸ファスナー式アウトポケット、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付きファスナー止め、背ヨーク切り替え、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み、階級章台付き、ネーム台付き、裾シャツ型

（２）下衣

立体裁断及び立体縫製、ワンタック、左右脇ポケット、左右両退部ファスナー式切ポケット、左上前ファスナー開き前カン止め、ベルトループ７本（両脇ツインループ）、左右尻ポケット

７　材料

（１）主生地

ア　素　材　：　　日本毛織株式会社　難燃ストレッチリップストップ　FBR785

イ　混紡率　：　　メタ系アラミド　　　56％　　難燃レーヨン　　　26％

ポリエステル　　　　15.5％　ポリウレタン　　　2.5％　導電性繊維混入

ウ　色　相　：　　紺色

エ　性　能　：　　難燃　ストレッチ　吸水　速乾　制菌

（２）副生地

ア　素　材　：　　日本毛織株式会社　難燃ストレッチリップストップ　FBR785

イ　混紡率　：　　メタ系アラミド　　　56％　　難燃レーヨン　　　26％

ポリエステル　　　　15.5％　ポリウレタン　　　2.5％　導電性繊維混入

ウ　色　相　：　　オレンジ色

エ　性　能　：　　難燃　ストレッチ　吸水　速乾　制菌

（3）資材

| 品名 | 規格 | 使用箇所 |
| --- | --- | --- |
| 芯地 | 接着芯地 | 衿、カフス、見返し、玉縁、ポケット口 |
| ファスナー YKK製 | ・樹脂製（裏使い） 56cm～66cm 12cm～12cm 17cm ・金属製／３ＹＧ 16cm～22cm | 上衣前合わせ ※サイズにより変更 胸ポケット ※サイズにより変更 袖口、カーゴポケット ズボン前合わせ ※サイズにより変更 |
| 面ファスナー ＜Ａ面＞ | ４cm×９cm | 個人名エンブレム |
| 面ファスナー ＜Ｂ面＞ | 2.5cm×４cm | 階級台 |
| 面ファスナー ＜Ｂ面＞ | ４cm×９cm | ネーム台 |
| 蓄光パイピング | A8221 | 肩切り替え、背ヨーク切り替え、 |
| 前カン | 金属 | ズボン帯前合わせ中心 |
| 腰裏 | ４cm巾 | ズボン腰裏 |

８　縫製条件

ア．針　数

３cm間で地縫いは12針以上、飾り縫いは12針以上、オーバーロックは８針以上とする。

イ．穴かがり

ネムリ穴とする。

ウ．ボタン付け

機械付け、又は手付けとする。

手付けは２本の糸を１個の穴に３～４回通し根巻きは３回以上とする。

エ．裁　縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はテトロン糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。

オ．デザイン

立体構造のものとする。

カ．サイズ

体形に合わせてＡ体はスリムに、Ｂ体は若干のゆとりをもったサイズ構成をとること。

９　縫製要領

（１）上衣

ア．衿

スタンドカラータイプとし、ファスナーは衿先までとする。表裏衿端に副生地で12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。衿巾は中央で８cm、衿先は巾６cmとし、裏衿腰部分にステッチを６本かけ、衿腰より衿端にはジグザグステッチを９本かける。衿裏にステッチを７本かけた半月型の当て布を衿中央下部に縫い付ける。

イ．前合わせ

突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。

ファスナーは、見返しと挟み縫いしダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に閂

止めをする。

ウ．胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。

エ．肩章

副生地を使用し、巾は５cm（剣先側４cm）先三角形型とし周囲にステッチをかける。肩側は袖付け根に挟み、袖側より４cm入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は縫い止めとする。

オ．胸ポケット

幅16cm、高さ19cmの両玉縁ファスナー付きアウトポケットとし、上辺は胸ヨーク切り替えに挟み付けし、周囲はステッチで縫い付ける。ファスナーは閉じて脇側とし、ポケット口の周囲にステッチをかけ両端は閂止めをする。左ポケット内側に幅2.5cmのペン差し口を設ける。

左胸ポケット内の脇側に４cm×５cmのペン差し用ループ(2本用)を付けること。

右胸ポケットに菊穴をあけること。位置については別途協議とする。

カ．階級台、ネーム台

階級台は右胸上部に2.5cm×４cmの面ファスナー（Ｂ面）を取り付ける。

ネーム台は左胸上部に４㎝×９㎝の面ファスナー（Ｂ面）を取り付ける。

キ．背ヨーク（蓄光パイピング入り）

副生地を使用した１枚仕立てVヨークとする。背ヨーク、肩章付け辺り位置で切り替え、蓄光パイピングを挟み縫いし、ヨーク側にステッチをかける。大きさは中心で21cm（サイズにより変動）とする。背ヨーク中央に上段「岐阜」、下段「多治見市消防本部」と消防指定色・大きさにて刺繍を施す。指定デザインをプリントする。＊詳細は協議の上決定する。

ク．脇身頃（ベンチレーション式）

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールは袖下布を上に脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせ、前後身頃側にステッチをかける。

ケ．袖

２枚袖としカフス幅６cmとする。袖口に２本タックを取り、ファスナーを付ける。袖下縫いは脇線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にダブルステッチをかける。袖開きは玉縁ファスナーとし、袖口カフス手前まで水かきを付ける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。

コ．後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へステッチをかける。

サ．裾

シャツ型とし、三つ折り始末とする。

シ．片布・品質表示

胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

ス．衿吊り・サイズ表示

衿吊りは後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

セ．マイクフック

両胸ポケット上部にマイクフックを付ける。詳細の場所、大きさは別途協議とする。

（２）下衣

ア．前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ．前立て

前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、見返し裁ち目はオーバーロックをかける。

上前側は、3.5cm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閂止めをする。上前裏にファスナーを２条縫いで縫い付け、下前側はファスナーを挟み縫いする。

ウ．脇ポケット

左右の両脇に斜め切り替えポケットを付ける。ポケット口の長さ15cmとし、口の上下端に閂止めをし、口にはステッチをかける。向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。

エ．カーゴポケット

左右の両脇に上端から29cmの位置に片玉縁付きファスナー付き切ポケットを設ける。

ポケットの幅は16cm、深さ20cmとしファスナーは閉じて後ろ側とする。

向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。

オ．後

左右のウエストに各１本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは片倒し縫い、裁ち目はオーバーロックをかける。脇線とポケット辺りで切り替え、ウエストベルト付け下から裾まで脇側にステッチをかける。後身を切り替えた中心側の太腿辺りを斜めに切り替え、裾側へステッチをかける。ダーツ、後身、内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

カ．後ポケット

玉縁幅１cm、口の長さ14cmの片玉縁ポケットを左右に付ける。ポケット口の周囲はステッチをかけ、両端は閂止めをする。向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。

キ．ウエスマン（腰帯）

幅４cmとし芯を貼り腰裏にマーベルトを取り付ける。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ウエスマン前中心は前立てステッチ幅に合わせてステッチをかけておく。

ファスナー上の腰帯幅中央に前かんを付ける。

ク．ベルトループ（７本）

ベルト通しは幅２cm、通し巾5.5cmのループを前タック位置、脇、後ダーツ位置に６本縫い付け、後中心にはループ幅８㎝、両端６㎝、中心部の長さ7.5㎝のホームベース形とし、ループの両端はコバステッチをかける。

左右脇側は幅２cm、上段通し巾5.5cm、下段通し巾３cmとのツインループとし下端にステッチをかけ下段ループの上下に閂止めをする。

ケ．シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

コ．裾

裾はオーバーロック始末し、シングル仕上げとする。

希望する職員のみ裾ゴム仕様とする。

サ．脇縫い

後へ片倒しとし、ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ．内股縫い

縫い割りし、裁ち目はオーバーロック始末とする。

ス．サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

セ．片布

脇ポケット袋布に縫着する。

ソ．警告ラベル

脇ポケット袋布に縫着する。

１０　個人名用エンブレム

個人名用エンブレムは、縦40mm、横90mmの紺地に周囲を紺色の縁取り刺繍にし、ネームは白糸で「多治見市消防本部　個人名（苗字のみ）」を２段で刺繍とし、個人名は別途通知する。エンブレムの裏面は面ファスナー（Ａ面）にする。

１１　追加受注

本仕様書の製品は、納入後10年間以内は随時追加受注が可能であること。

１２　その他

（１）自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。

（２）業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。

（３）業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

（４）清掃等周辺環境美化に努める。

（５）業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。

（６）妨害又は不当要求に対する通報義務

ア．受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

イ．受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

担当者　〒507-0828

岐阜県多治見市三笠町２丁目２１番地

多治見市消防本部

消防課　森　光弘

TEL 0572-22-9231（課直通）

FAX 0572-21-0022

E-Mail t-fire@city.tajimi.lg.jp

１１．参考図

・上衣

・ズボン

背面指定文字刺繍

個人名用エンブレム

９ｃｍ

４ｃｍ

多治見市消防本部

個人名（苗字のみ）