中学校図書管理システム用PC購入事業　特記仕様書

1.　事業概要

本事業は、市内中学校（笠原小中学校を含む。以下同じ。）の図書室に設置されている図書管理システムの老朽化のため、図書管理システム用ＰＣを購入し、システムを更新することを目的とする。
ただし、本業務では図書管理システムソフトウェアの調達は含まない。

2.　事業番号及び事業名称等

事業番号及び事業名称等は、次に定めるところによる。

| （1）事業番号 | 多教推購第２号 |
| --- | --- |
| （2）事業名称 | 中学校図書管理システム用PC購入事業 |
| （3）事業実施場所 | 市内中学校 |

3.　履行期間

契約日　から　令和８年９月３０日

4.　実施対象施設

| ・陶都中学校 | ・南ケ丘中学校 |
| --- | --- |
| ・多治見中学校 | ・北陵中学校 |
| ・平和中学校 | ・南姫中学校 |
| ・小泉中学校 | ・笠原小中学校 |

5.　図書システム整備方針

本業務では、図書管理システムで使用するハードウェアの調達を行い、そのハードウェアに市が

別途用意する図書管理システム「探検隊」をインストールし初期設定を行う。
なお、既存の図書システムのデータを移行する作業は不要とする。

6.　ネットワーク整備方針

本業務では、図書管理システムで使用するサーバとクライアントをLANにより接続する。

ネットワークは校内のどのネットワークにも接続せず、完全に独立したネットワークとして

構築する。

7.　事業概要

本事業は、以下に示す業務を委託するものである。

| 項目名 | 概要 |
| --- | --- |
| 物品調達 | 業務内で利用するハードウェアおよびケーブル類等の雑材の調達を行う |
| システム設計 | 既設機器の設定を確認したうえで、基本設計書などの作成・提案を行う |
| 試験書作成 | 事前試験・現地試験内容を示した試験書を作成する |
| 機器設置 | 機器設置、配線敷設に伴うモール等保護を実施する |
| 設定・構築 | 提案された設計内容に応じた機器設定及び構築を実施する |
| 現地試験・対応 | 作成した試験書に基づいて、機器等の設置後に現地で試験を行う |
| 図書作成 | 本事業に係るドキュメントを作成する |

8.　物品調達

8.1.　概要

| 種類 | 数量 | 仕様及び要件 |
| --- | --- | --- |
| ノートパソコン（親機用） | ８台 | 8.2.1.参照 |
| ノートパソコン（子機用） | ８台 | 8.2.2.参照 |
| 親機用サーバOS | ８式 | 8.2.3.参照 |
| スイッチングハブ | ８台 | 8.2.4.参照 |

8.2.　仕様及び要件

8.2.1.　ノートパソコン（親機用）

| 項目 | 仕様及び要件 |
| --- | --- |
| 参考製品 | HP ProBook 4 G1iR 16 |
| 数量 | ８台 |
| 仕様 | ・CPU：Intel Core i7第12世代以上、またはIntel Core 7 150U以上 ・メモリ：16GB（拡張スロットにより32GBまで増設可能であること） ・ストレージ：NVMe対応 M.2 SSD 500GB以上 ・画面サイズ：Full HD 15インチ以上 ・LAN：1Gbps以上の有線LANポートを備えていること Wi-Fi6E対応の無線LAN機能を備えていること ・外部端子：USB2.0以上(Type-A) 1ポート以上 USB3.1以上(Type-C) 1ポート以上 HDMI 1ポート以上 ・キーボード：日本語キーボードであること ・光学ドライブ：USB接続タイプの外付けDVDマルチドライブ ・マウス：USB有線接続可能なマウスを付属すること マウスはPC本体と別のメーカーのものでも構わない ・OS：非搭載またはWindows 11 Home/Pro. ・保証：メーカー保証１年以上 |

8.2.2.　 ノートパソコン（子機用）

| 項目 | 仕様及び要件 |
| --- | --- |
| 参考製品 | HP ProBook 4 G1iR 16 |
| 数量 | ８台 |
| その他 | ・CPU：Intel Core i5第12世代以上、またはIntel Core 5 120U以上 ・メモリ：8GB以上 ・ストレージ：NVMe対応 M.2 SSD 500GB以上 ・画面サイズ：Full HD 15インチ以上 ・LAN：1Gbps以上の有線LANポートを備えていること Wi-Fi6E対応の無線LAN機能を備えていること ・外部端子：USB2.0以上(Type-A) 1ポート以上 USB3.1以上(Type-C) 1ポート以上 HDMI 1ポート以上 ・キーボード：日本語キーボードであること ・光学ドライブ：不要 ・マウス：USB有線接続可能なマウスを付属すること マウスはPC本体と別のメーカーのものでも構わない ・OS：Windows 11 HomeまたはPro ・Office：Microsoft Office 2024 Home & Business ・保証：メーカー保証１年以上 ・親機用ノートパソコンと同一メーカーの製品であること |

8.2.3.　親機用サーバOS

| 項目 | 仕様及び要件 |
| --- | --- |
| 指定製品 | Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack |
| 数量 | ８式 |

8.2.4.　スイッチングハブ

| 項目 | 仕様及び要件 |
| --- | --- |
| 参考製品 | なし |
| 数量 | ８台 |
| 仕様 | ・ポート数：1Gbps対応5ポート以上 ・筐体：金属であること ・電源：内蔵タイプであること（ACアダプタ式は不可） ・保証：メーカー保証１年以上 |

※同等品承認について

ノートパソコンの参考製品以外の同等品もしくはそれ以上の製品で応札する場合は、入札通知日から翌週水曜日の正午までに同等品申請書（任意様式）を提出し承認を受けること。

その際に製品のメーカー名、品番等の仕様がわかるカタログも合わせて提出すること。

9.　機器の設置

9.1.　機器設置

・原則として、既設の機器と同じ位置に設置するものとするが、設置状態が好ましくないと判断する

場合は、設置場所の移動も許可する。

・設置位置の変更の要望があった場合にはそれに応じること。

・設置の際にはケーブル類を整理し、周辺の歩行の邪魔にならないようにすること。

また、配線整理に必要となるモールやクリップ等の材料費も本業務の費用に含めること。

10.　システム設計・構築（各学校共通）

10.1.　設計

以下の要件で設計を行う

・既設のノートパソコン（親機・子機）と同じIPアドレスを使用すること。ただしホスト名は同一でなくとも良い。

・親機は探検隊のサーバとして動作させる。

・子機は探検隊のクライアントとして動作させる。

・本システムのネットワークはインターネットおよび校内ネットワークに接続しない、完全に独立したネットワークで構成する。

10.2.　構築

・親機には OSとしてWindows Server OSをインストールすること。Windows ServerのバージョンはダウングレードしてWindows Server 2022 Standardを使用すること。

・親機には探検隊（サーバ）が動作するために必要なWindows Serverコンポーネントをインストールすること。

・親機は探検隊のサーバ機能をインストールするが、併せて探検隊クライアントとしても動作するように探検隊クライアントソフトをインストールすること。

・子機のOSはプレインストールされているWindows11とする。

・子機には探検隊クライアントソフトをインストールすること。

・子機には既設のインクジェットプリンタが使用できるよう各種ドライバ等をインストールすること。

・設置環境では親機／子機ともインターネット接続ができないため、設置前に最新のセキュリティパッチをインストールしておくこと。

・機器設置後に図書管理システムのデータ移行作業を別業者が実施するが、データ移行作業後に別途必要な作業・対応が発生した場合はデータ移行業者と協力し対応にあたること。

11.　試験書作成および試験

11.1.　動作試験書

動作試験として、以下①～⑤に示す項目の試験書を作成すること。各試験項目は受注者任意とするが、発注者が特に求めることがあれば当該項目を追加すること。

- 単体試験：機器が単体で正常稼働及び正常な通信疎通がなされるか試験する。

- 結合試験：単体試験の結果が良好であった機器を接続し、親機子機の相互通信を試験する。

- 性能試験：親機と子機の間で十分な通信速度が出ているか測定する。

- 総合試験：図書管理システムとして正常稼働することができるか試験する。

- 回帰試験：上記に示す①～④の項目で問題を発見し修正した場合には、別項目で影響がないか再試験を行う。成果品として提出する試験結果については、回帰試験の経緯を提出する必要はないものとする。

11.2.　現地試験

作成された試験書に基づく試験を実施し、動作に問題がないか試験すること。

試験の結果、問題が発生した場合には、直ちに補修等を実施し改善させること。

12.　図書作成

12.1.　業務に係るドキュメント作成

以下に記載するドキュメントを作成すること。

| ・納入機器一覧 | ・ソフトウェアライセンス一覧（必要時） |
| --- | --- |
| ・機器設定一覧 | ・試験結果成績書 |
| ・協議議事録 |  |

12.2.　その他提出書類

次に定める書類をドキュメントに加え提出すること。

| ・工程表（着手時） |  |
| --- | --- |
| ・主任技術者通知書（着手時） |  |
| ・業務写真（完了時） |  |
| ・業務完成通知書（完了時） |  |

13.　本業務遂行のための情報提供

発注者は、本業務実施に関して必要となる情報を、受注者に提供するものとする。

14.　留意事項

受注者は、次の環境配慮行動に努めるものとする。

・受注者は、業務周辺環境の清掃及び美化に努めること。

・提出書類は、エコマーク商品など環境に配慮した商品を積極的に使用し作成すること。

・梱包等に使用されている廃棄物は、受注者が引取りを行うこと。

・移動及び輸送にあたっては、アイドリングストップの励行、輸送体系の効率化等により自動車の排気ガスを低減すること。

・その他受注者が行っている環境配慮行動を実行すること。

15.　妨害又は不当要求に対する通報義務

・受注者は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は、警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は、指名停止措置を講じることがある。

・受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

16.　過失における違約金の徴収について

・この契約に関して、重大な過失等が発生した際、その原因が受注者の責によるものであると客観的に認められた場合、発注者はこの契約及びこの契約に係る変更契約による契約金の20分の１に相当する金額を上限として、受注者に請求できるものとする。

・受注者は、発注者が指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。

・違約金は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

・上記定めは、本業務の履行後においても同様とする。

17.　その他

その他記載のない事項については、発注者及び受注者双方が協議し処理するものとする。

以上