特記仕様書

1．　仕様書

この仕様書は、多治見市三の倉センターが購入するごみ収集車に必要な事項を定めるものとする。

1-1　 調達概要

・ 購入車両　 3.5ｔ級プレスパッカー車　1台

・ 処分車両　プレスパッカー車1台（別紙、自動車検査証及びリサイクル券添付）

・ 納入場所　多治見市三の倉センター

・ ごみ収集車の納入については、発注者と協議を行い、承諾を得た時期に納入を行う

こと。

1-2　 総則

・ 車両は道路運送車両法（昭和26年法律第185号）及び道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）に適合していること。

・ 受注者は契約締結後、発注者と詳細な協議を行い、承諾を得た後に製作に着手すること。その際、車両の完成予想図面を提出すること。

・ この仕様書に記載する細部については、発注者の解釈によるものとする。疑義が生じた場合、及び細部については発注者に連絡、承諾又は指示を受けること。

1-3　 登録手続き、諸経費

・ 関係官公署での受検、登録等の手続きは受注者が行うこと。

・ 登録諸経費のうち登録手数料は入札価格に含むものとする。

・ 登録諸経費のうち以下の経費は入札価格に含まない。

  - 自動車リサイクル料

  - 自動車重量税

  - 自賠責保険

・契約締結後に登録諸経費のわかる明細書を発注者に提出すること。

1-4　 環境配慮事項

・ 排出された廃棄物を適正に処分すること。

・ 本契約に係る移動、輸送については、低公害車の使用、アイドリングストップなどを行うこと。

・ 本契約に係る事務については、グリーン購入法に沿った物品を使用し、報告書類についても、極力再生紙を使用すること。

・ 車載消火器は、可能な限りグリーン購入法の適合商品を使用すること。

1-5　 妨害又は不当要求に対する通報義務

・ 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

・ 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

2．プレスパッカー車の仕様

2-1　 3.5t級プレスパッカー要求性能

・ 全長　6,000mm　以下

・ 全幅　2,000～2,200mm

・ 全高　2,700mm　以下

・ テールゲート開放時の最高車高：　4.8ｍ以下（三の倉センターの搬入口が高さ5ｍのため）

- 架装後の最大積載重量　2,300kg以上

・ 荷箱容量　6.7㎥以上（積載重量に見合う容量を確保すること。）

2-3　共通要求性能

・ 乗車定員は3名

・ 150PS以上のディーゼルエンジンで、ポスト新長期排出ガス規制に適合した国土交通大臣認定車であること。

・ 車両、及び荷箱の塗装色は既設色とし、参考：日本ペイント343－Nガゾングリーンとする。（色は発注者の確認を得ること）

・ 但し、要求性能が上記性能と異なる場合は、道路運送車両法に適合し、また

国の定める法令・通達等に適合していることとし、これらの場合は、入札前に発注者の承諾を得ること。

2-4　 ベースとなる車両

当該車両に使用するベースとなる車両は、2-1、2-2の事項を満たし、以下に定める規格に適合し、かつ、本仕様書に記載する装備品、積載品を装備すること。

2-4-1 マニュアルトランスミッション車であること

2-4-2 国内メーカーの車両であること。

2-4-3 排気ブレーキ付き

2-4-4 右ハンドル、パワーステアリング付き、フォグランプ

2-4-5 排気管の排気位置はメーカー保証が可能な範囲で、できるだけ車両右側面前部に

設定すること。

2-4-6 PTO

・ スイッチボタンは運転席右側の操作し易い場所に、押しやすい形状（ワンボタン式）のものを取付けること。

・ PTOスイッチボタンを入れるとハザードランプが点滅すること。

・ PTOスイッチボタンで架装部機能を起動できるようにすること。

2-4-7 タイヤ

・ 後輪部ダブルタイヤ

・ スペアタイヤは搭載しなくてもよい。

- ミックスラジアルタイヤを装着すること。縦溝タイヤは不可。

2-4-8 座席シート

- 運転席、助手席、中間席にシートベルトを設置すること。

・ シートに厚手のビニールカバーをつけること。

2-4-9 乗降安全対策

・ 運転席、及び助手席の前及び上部に乗降用グリップをつけること。

・ 左右両フェンダー上部にビニール製滑り止め対策を行うこと。

2-4-10 付属装置

・ エアコン

・ ラジオ（AM・FM）

・ 左折、後退音声アラーム装置

・ 助手席側電動可倒式サイドワイドミラー、アンダーミラー

- 積込作動連続単独切替スイッチ

・ バックアイカメラ（ルームミラーをはずし、ルームミラーの位置にモニターを設置

すること）

・ ドライブレコーダー

・ 運転席、助手席サンバイザー及びサイドバイザー

・ 運転席、助手席パワーウインドウ

・ 鍵付き燃料キャップ

・ フロアマット（全席分）

・ 左右タイヤ灯

・ スタッドレスタイヤ6本（スチールホイール付き）

・ 車横灯（車両左側中央付近に設置、車の真横を照らす、タイヤ灯並の照度、on、

offは運転席より行う）

・ タイヤチェーン

・ 非常用信号器具（信号旗、発炎筒、三角停止表示板）

・ 灰皿は設置しない

・ 付属工具一式

2-5　 収集用荷箱の架装

2-5-1 架装メーカーは、以下の内から選択するものとする。

・ 極東開発工業㈱

・ 新明和工業㈱

・ ㈱モリタエコノス

2-5-2 積み込み方式　圧縮板式（プレスパッカー）

2-5-3 排出方式　排出板押出し式

2-5-4 荷箱の材料指定

箇所　　　　　　　　　板厚　　　　　　　　　　材質

荷箱天井板　　　　　　2.3mm以上　　　　　　耐候性高張力鋼板

荷箱側板　　　　　　　2.6mm以上　　　　　　　　　同上

荷箱底板　　　　　　　4.0mm以上　　　　　　　　　同上

バケット底板　　　　　6.0mm以上　　　　　　　　　同上

バケット側板（下部）　4.0mm以上　　　　　　　　　同上

ゲート扉　　　　　　　1.0mm以上　　　　　　　SUS　　304

汚水タンク　　　　　　1.5mm以上　　　　　　　　　同上

2-5-5 収集車両の荷箱側面等への広告掲載事業を推進していることから、

箱外部側面については、広告掲載が容易になるよう、荷箱の補強材の位置は中央

部を避け、荷箱形状について事前に協議を行うこと。また、それに伴いステッカー等貼付位置についてもあらかじめ協議を行うこと。

2-5-6 荷箱のボデイフロント側は、密閉型とし点検用の開閉扉を付けること。（開閉扉は

2つ折戸にする）

2-5-7 テールゲート中段時でも排出板による排出及び積込み板のかき出し操作も可能な

構造とする。

2-5-8 テールゲート内部の配線は耐火保護を行うこと。

2-5-9 積込作業中におけるごみの飛散防止用ゴムを装備すること。

2-5-10 緊急停止スイッチは投入口左右及び下部に使用しやすいものを設置すること。

2-5-11荷箱機械操作スイッチの配置については架装製作前に図面を提示し、承諾を得ること。

2-5-12 付属装置

・ 可動式作業灯（左右）

・ 角スコップ（スチール製パイプショベル）及び取付け金具

・ ほうき、ちりとり、タイヤチェーンが収納できること（可能な限り大きく）

・ 車輪止め（左右に1個ずつ）

・ 車載用消火器2本（ABC粉末10型アルミ容器製自動車用消火器）を車両の左右に各1個ずつ取り付け、簡単に取り外しができる構造にすること。

・ 車体後部に十分な防水加工が施されたバックアイカメラを設置すること。（カメラは荷箱扉部分に装着するものとし、扉を閉鎖、開放にかかわらず後部確認が可能なものとする。）

2-5-13 文字ステッカー

・ 後部に「多治見市」文字及び後部に市章を入れること。

・ 荷箱の左右に標語（契約後指示）を入れること。

3．車両処分等の仕様書

・ 処分車両の概要は添付の自動車検査証（写し）リサイクル券（写し）のとおり。

・ 処分に係る費用（登録変更・抹消手続含む）は本契約金額に含まれるものとし、受注者の責任において処分を行うこと。

・ 受注者が転売目的等で引き取る場合、返還されるリサイクル券料金は、入札価格に含まれるものとする。

- 処分車両が使用していたスタッドレスタイヤ６本（ホイール付）も処分すること。

廃車の場合

・ 車体に記載のある多治見市の名称等を消すこと。

・ 名称等の消去作業の前後に当該車両のカラー写真（前後左右）を撮影の上、発注者に提出すること。

・ 登録抹消完了後、抹消登録証明書の原本を発注者に提出すること。

転売の場合。

・ 下取り車両については、車体に記載してある多治見市の名称・標語等を消し、荷箱に幅20センチ以上の帯状白色線を水平に塗装（シール貼付は認めない）すること。

・ 名称等の消去等の作業の前後に当該車両のカラー写真（前後左右）を撮影の上、

発注者に提出すること。

・ 車両の名義を変更し、変更後の登録証明書等、登録変更がわかる書類を発注者に提出すること。