納入業者　様

北栄小学校校長

業　務　指　示　書

北栄小・北陵中隣接校対応調理場タンクに灯油を納入する際、関係諸法令の他、下記の事項を遵守し業務を行うよう指示します。

記

- 納入数量が灯油タンク空き容量以下であることを検尺にて確認し、受け取り立会人に残油量を確認すること。

- 給油ホースを灯油タンクに接続する前に、車載タンクの油種別及び納入数量の確認を受取り立会人に行わせること。

- 給油ホースと灯油タンクの給油口の緊結状態が正常であることを受取り立会人に確認させること。

- 車載アース線を灯油タンク側アース口に接続後給油を開始すること。

- 給油完了時、給油ホースを外す際は、ホース内の残油処理に十分留意し漏れ等をおこさないこと。

- 車載タンクの残油のないことの確認を、受取り立会人に求めること。

- 灯油運搬車両には、給油時の油漏れ対策用の油吸着剤を必ず搭載すること。