多治見・市之倉処理区マンホールポンプ場等点検業務委託仕様書

多治見・市之倉処理区内に設置してある下水マンホールポンプ場及び中継ポンプ場の保守点検、操作、清掃作業（以下｢点検業務｣という）についての管理委託業務は、この仕様書に従って実施するものとし、この仕様書に示されていない事項で軽微な業務については、発注者と受注者で協議の上、契約金額の範囲内において行うものとする。

1．施設名称と位置

| 1．池田7MP場 | 池田町7丁目地内 | 29．東町3MP場 | 東町3丁目地内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2．昭栄1MP場 | 昭栄町地内 | 30．生田2MP場 | 生田町2丁目地内 |
| 3．根本4MP場 | 根本町4丁目地内 | 31．生田3MP場 | 生田町3丁目地内 |
| 4．根本6MP場 | 根本町6丁目地内 | 32．生田4MP場 | 生田町4丁目地内 |
| 5．北丘4MP 場 | 北丘町4丁目地内 | 33．平野3MP場 | 平野町3丁目地内 |
| 6．北丘6MP 場 | 北丘町6丁目地内 | 34．大畑赤松MP場 | 大畑町赤松地内 |
| 7．幸 6MP場 | 幸町6丁目地内 | 35．大畑1MP場 | 大畑町1丁目地内 |
| 8．姫 2MP場 | 姫町2丁目地内 | 36．大畑6MP場 | 大畑町6丁目地内 |
| 9．姫 4MP場 | 姫町4丁目地内 | 37．滝呂4MP場 | 滝呂町4丁目地内 |
| 10．姫 7MP場 | 姫町7丁目地内 | 38．滝呂6MP場 | 滝呂町6丁目地内 |
| 11．大藪MP場 | 大薮町地内 | 39．滝呂12MP場 | 滝呂町12丁目地内 |
| 12．明和1MP場 | 明和町1丁目地内 | 40．滝呂14MP場 | 滝呂町14丁目地内 |
| 13．明和2MP場 | 明和町2丁目地内 | 41．市之倉1MP場 | 市之倉町1丁目地内 |
| 14．明和5MP場 | 明和町5丁目地内 | 42．市之倉1-2MP場 | 市之倉町1丁目地内 |
| 15．明和6MP場 | 明和町6丁目地内 | 43．市之倉2MP場 | 市之倉町2丁目地内 |
| 16．希望ヶ丘MP場 | 希望ヶ丘2丁目地内 | 44．市之倉3MP場 | 市之倉町3丁目地内 |
| 17．高田1MP場 | 高田町1丁目地内 | 45．市之倉6MP場 | 市之倉町6丁目地内 |
| 18．高田11MP場 | 高田町11丁目地内 | 46．市之倉10MP場 | 市之倉町10丁目地内 |
| 19．小名田1MP場 | 小名田町1丁目地内 | 47．市之倉12MP場 | 市之倉町12丁目地内 |
| 20．小名田4MP場 | 小名田町4丁目地内 | 48．ホワイト1MP場 | 脇之島町5丁目地内 |
| 21．小名田5MP場 | 小名田町5丁目地内 | 49．ホワイト2MP場 | 脇之島町5丁目地内 |
| 22．小名田6MP場 | 小名田町6丁目地内 | 50．ホワイト3MP場 | 脇之島町6丁目地内 |
| 23．東栄1MP場 | 東栄町1丁目地内 | 51．共栄中継ポンプ場 | 虎渓山町7丁目地内 |
| 24．虎渓5MP場 | 虎渓山町5丁目地内 | 52．虎渓中継ポンプ場 | 虎渓山町5丁目地内 |
| 25．虎渓6MP場 | 虎渓山町6丁目地内 | 53．下沢中継ポンプ場 | 下沢町1丁目地内 |
| 26．金岡5MP場 | 金岡町5丁目地内 | 54．姫第1中継ポンプ場 | 姫町1丁目地内 |
| 27．光ヶ丘1MP場 | 光ヶ丘1丁目地内 | 55．姫第2中継ポンプ場 | 姫町7丁目地内 |
| 28．上山1MP場 | 上山町1丁目地内 |  |  |

2．点検業務内容

(1)　上記｢1．施設名称と位置｣に揚げた施設の円滑・正常な運転を図るため点検業務を適正に行い、その点検状況を第9項に定める｢（3）点検表｣に記録し、報告すること。

(2)　点検業務を行うにあたっては交通安全等を考慮して行うこと。また、必要があってマンホール内に入るときには、酸欠・有毒ガス等の測定を行い、測定結果により必要に応じた処置を施し、酸欠等の危険を排除すること。また、その測定結果を報告すること。

(3)　1ヶ月に1回のポンプ絶縁測定点検を行い、その点検状況を第9項に定める｢（3）点検表｣に記録し、報告すること。

(4)　点検時または故障時等緊急保守点検時に発生したし渣及び沈砂は、ごみ袋に入れ、池田下水処理場内の本市指定場所に置くものとする。

3．点検人員及び回数

(1)　点検業務は常時、業務総括責任者または副総括と主任、技術員、技能員の2名以上で行うこと。

(2)　点検業務は1施設について年に24回以上（土、日、祝祭日、休日を除く）行うこと。

4．業務総括責任者の職務及び選任基準

(1)　業務総括責任者は業務全体の責任者で、契約書・仕様書に基づき業務内容を把握し、監督員との連絡を緊密にして業務委託を適正且つ円滑に遂行するとともに、副総括、主任、技術員、技能員の指導・教育を行うこと。

(2)　業務総括責任者の選任基準は、3年以上マンホールポンプ施設等の点検実務経験を有する者、又はこれと同等以上の経験を有し、発注者が適任と認めた者とする。

5．副総括の職務及び選任基準

(1)　副総括は業務総括責任者の補佐、代行を行い、管理及び点検に必要な技術を有し、且つ業務責任者として的確な判断ができること。

(2)　副総括の選任基準は、1年以上マンホールポンプ施設等の点検実務経験を有する者、又はこれと同等以上の経験を有し、発注者が適任と認めた者とする。

6．主任の職務及び選任基準

主任は業務の責任者で点検業務に必要な技術を有し、専門職として主体的に業務を行い、発注者が適任と認めた者とする。

7．技術員の職務及び選任基準

技術員は点検業務に必要とされる基礎的な技術を有し、点検業務を遂行でき、発注者が適任と認めた者とする。

8．技能員の職務及び選任基準

技能員は点検業務に必要とされる技能を伴った補助業務を行い、発注者が適任と認めた者とする。

9．業務記録・報告

受注者は点検業務を実施するにあたり、次の書類を備え記録するとともに、その都度発注者に報告及び提出しなければならない。

(1)  業務従事者届

(2)  緊急時連絡体制表

(3)  点検表

(4)  故障時等緊急点検修理報告書

(5)  その他（必要に応じて提出）

10．点検時の故障等の連絡

受注者は点検時に各施設において故障又は異常を発見した場合、若しくは発生する恐れがあると認めたときには、速やかに発注者に連絡し、その指示に従って処置を行うこと。

緊急の場合は受注者側の判断により処置を行った後、発注者に電話連絡等を行い報告するものとする。

11．その他業務について

(1)　その他の業務とは故障時等緊急保守点検業務を表す。

(2)  受注者は故障時等緊急保守点検業務を遂行するにあたり、緊急時に対応できる体制を整え、市職員等より、故障等の連絡を受けたときには、速やかに対応すること。対応後は第9項に定める｢（4）故障時等緊急点検修理報告書｣に記録し、報告すること。

(3)  受注者は各月ごとに緊急時当番表を作成し、事前に発注者へ報告するものとする。

(4)　緊急時の当番は事前に報告した業務従事者の中から4人以上の体制をとるものとする。

(5)  故障時等緊急保守点検業務については、その他の業務延べ時間数の増減により、年度末に清算するものとする。

12．委託料の支払

委託料の支払方法については、発注者、受注者協議の上決定し、契約時の委託料支払計画表に従って、受注者に対し委託料の支払を行うものとする。

13．環境への配慮

(1)　必要な消耗品等の購入については、パッケージなどの少ないもの、リサイクルの容易なものを優先する。

(2)　文房具、その他消耗品についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めること。

(3)　不必要なアイドリングはストップし、環境に配慮すること。

14．妨害又は不当要求に対する通報義務

1.	受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に

照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約

の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不

当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

2.	受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に

契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求す

ることができる。